|  | RELATÓRIO TÉCNICO –[[nome_ensaio]]– |
| --- | --- |
|  | [[num_rlt]] |
|  | CLIENTE: [[cliente]] |
|  | OBRA: [[obra_intro]] ATT.: [[att]] ENDEREÇO: [[endereco_intro]] |
|  | [[data]] |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	METODOLOGIA DE ENSAIO	3

3.	ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO DA VERIFICAÇÃO DO APARELHO	4

4.	POSIÇÕES DE APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	4

5.	RESULTADOS DE ENSAIO	5

6.	MEMORIAL FOTOGRÁFICO	5

7.	NOTAS	5

[[segunda_data]]

# INTRODUÇÃO

O presente relatório trata dos resultados do ensaio de resistividade elétrica realizado em elementos de concreto armado da estrutura da obra [[obra]]. A avaliação, “in situ” da capacidade de resistência, da peça de concreto, à passagem da corrente elétrica, estando esta relacionada com a velocidade do processo de corrosão de armaduras.

O empreendimento fica localizado na [[endereco]], como observado na Figura 1.

[[mapa]]

Figura 1 – Localização do empreendimento. Fonte: Google Earth, 2026

[[#motivacao]]

[[motivacao]]

[[/motivacao]]

[[#foto_geral]]

[[foto_geral_imagem]]

Figura 2 – Vista geral da estrutura ensaiada

[[/foto_geral]]

# METODOLOGIA DE ENSAIO

O procedimento de medida da resistividade superficial do concreto é o método dos quatro eletrodos, com o equipamento resipod da marca Proceq, em conformidade com o padrão AASHTO T358, com ampla faixa de medição, 0 a apróximadamente 1000 kΩcm, com conexão USB e software especializado para computador, como pode ser visto na Figura 3 abaixo.

Figura 3 - Equipamento utilizado

A técnica consiste em encostar quatro pinos metálicos no concreto e injetar uma corrente alternada nos pinos mais exteriores medindo, ao mesmo tempo a diferença de potencial (ddp) entre os pinos interiores.

Conforme recomendação do RILEMTC154-EMC8, cada medida de resistividade foi tomada a partir da média de cinco leituras realizadas poucos milímetros de distância entre si.

[[#croqui]]A seguir será apresentado na Figura 4 um croqui com indicação dos elementos ensaiados que foram nomeadas “in loco”, a partir da ordem de execução do ensaio.

[[croqui_imagem]]

Figura 4 – Indicação dos elementos ensaiados

[[/croqui]]

# NORMAS DE REFERÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

São normas de referência para o trabalho:

- Re CEB - 192 (1989): Bulletin D’Information Diagnosis and Assessment of Concrete Structures;

- COST 509

- Rilem TC 154 - EMC (2003) : Electrochemical techniques for measuring corrosion in concrete.

Os critérios de avaliação da resistividade elétrica, indivativos da probabilidade de corrosão do concreto são mostrados na

Tabela 1 - Valores de resistividade elétrica indicativos da probabilidade de corrosão do concreto.

| Resistividade (KΩcm) |  | Risco de Corrosão |
| --- | --- | --- |
| CEB - 192 | COST 509/RILEMTC154 |  |
| > 20 | > 100 | Desprezível |
| 10 a 20 | 50 a 100 | Baixo |
| '--- | 10 a 50 | Moderado |
| 5 a 10 | < 10 | Alto |
| < 5 | --- | Muito Alto |

# RESULTADOS DE ENSAIO

| Elemento | 1ª leitura (kΩcm) | 2ª leitura (kΩcm) | 3ª leitura (kΩcm) | 4ª leitura (kΩcm) | 5ª leitura (kΩcm) | Média | Desvio padrão | Classificação do risco de corrosão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [[#medicoes]] [[item]] | [[l1]] | [[l2]] | [[l3]] | [[l4]] | [[l5]] | [[media]] | [[desvio]] | [[classificacao]] [[/medicoes]] |

[[#fotos_memorial]]

# MEMORIAL FOTOGRÁFICO

| MEMORIAL_PLACEHOLDER |  |
| --- | --- |

[[/fotos_memorial]]

[[#notas]]

# NOTAS

[[notas]]

[[/notas]]

[[resp_assinatura]]

| João Ribeiro de Carvalho Engenheiro Civil CREA Nº49780 – PE | [[resp_nome]] Engenheiro Civil CREA Nº [[resp_crea]] |
| --- | --- |